| Menú |  |
| --- | --- |
| El Switch | El Router |
| Interfaz | Protocolo PPP |
| MAC | IPv6 |
| Configuración y modos | DHCP |
| Configuración de seguridad | VLAN |
| Telnet | Enrutamiento |
| SSH | ACL |
| Protocolo STP | Protocolo RIP |
| Servidor TFTP | Protocolo OSPF |
| VLAN | Protocolo BGP |
| Agregación de enlaces | Otros |
| Otros |  |

| El Switch: interfaz CLI y modos |  |
| --- | --- |
| Cambia de modo EXEC usuario a modo EXEC privilegiado | Switch>enable |
| Si una contraseña ah sido configurada para modo EXEC privilegiado, se le solicitara que la ingrese ahora. | Password:contraseña |
| La petición de entrada # significa modo EXEC privilegiado | Switch# |
| Cambia de modo EXEC privilegiado a modo EXEC usuario | Switch#disable |
| La petición de entrada > significa modo EXEC usuario | Switch> |
| Cambia de modo EXEC privilegiado a modo de configuración global | Switch#configure terminal |
| La petición de entrada (config)# significa que el switch está en modo configuración global | Switch(config)# |
| Cambia de modo de configuración global a modo de configuración de interfaz para la interfaz 0/1 fast ethernet | Switch(config)#interface fastethernet 0/1 |
| La petición de entrada (config-if)# significa que esta en modo de configuración de interfaz | Switch(config-if)# |
| Cambia el modo de configuración de interfaz a modo de configuración global | Switch(config-if)#exit |
| Configurar nombre | Switch(config)#hostname [nombre] |

| El switch: Tabla MAC (media access control) |  |
| --- | --- |
| Para visualizarla | Show mac address-table |
| Para vaciarla | Clear mac address-table |
| Cada entrada de la tabla puede ser de 2 tipos: Dinámicas: se van actualizando, tras un tiempo sin detectar tráfico, dichas entradas se borran, se generan de forma automática. Estáticas: configuradas de forma manual, se mantiene hasta que se apague el switch o se desconecte del puerto |  |
| Configurar MAC estática en un puerto en especifico | mac address-table static [MAC] vlan 1 interface [interface] |
| Para eliminarla | No mac address-table static [MAC] vlan 1 interface [interface] |

| El switch: Configuración y modos |  |
| --- | --- |
| La configuración del switch se almacena en una memoria FLASH (startup-config). Al iniciar, dicha configuración se carga en la RAM (running-config). |  |
| Cualquier cambio que hagamos se realiza en la RAM, para que se guarden los cambios una vez apagados el switch es necesario pasarla a la FLASH con el comando copy running-config startup-config o directamente con wr |  |
| Ambas configuraciones se pueden visualizar con show startup-config y show running-config |  |
| Se selecciona la interfaz de cada puerto | Switch(config)# interface Fa0/3 |
| Se selecciona la velocidad (siempre en Mbps) | Switch(config-if)#speed 100 |
| Se selecciona modo de enviar información, pueden ser duplex full, duplex half, auto. | Switch(config-if)#duplex full |

| El switch: Configuración de seguridad |  |
| --- | --- |
| Restringir MACs en un puerto: hace que solo la MAC indicada pueda acceder a los servicios de red, aparte se puede prohibir. Para ello se necesita seleccionar la interfaz del puerto. |  |
| Seleccionar el puerto como modo de acceso | Switchport mode access |
| Activar la seguridad del puerto | Switchport port-security |
| Configurar máximo 1 MAC | Switchport port-security máximum 1 |
| Configurar que en caso de violación se apague, una vez apagado el puerto, hay que conectar la MAC correspondiente a mano y encender el puerto. | Switchport port-security violation shutdown [protect, restrict, shutdown VLAN) |
| Asociar la MAC | Switchport port-security mac-address [MAC] |
| Visualizar configuración | Show port-security interface [interfaz] |
| Visualizar MAC asociadas | show port-security address |
| Volver a activar el puerto para que haga efecto | Shutdown y luego no shutdown |
| Configuración de contraseñas |  |
| Para modo EXEC | Enable password [contraseña] |
| Para establecer contraseña secreta (asi no se puede ver en la running-config) Luego login para que pida inicio de sesión al iniciar el switch | Enable secret [contraseña] Login |
| configuración de fecha y hora |  |
| Es importante para cualquier evento que suceda, saber la fecha y hora. | switch#clock set hh:mm:ss day month year switch#show clock |
| Configurar contraseña de consola |  |
|  | Switch(config)#line console |
|  | Switch(config-line)#password [contraseña] |
| Pida la contraseña al acceder | Switch(config-line)#login |
|  | Switch(config-line)#exit |

| El switch: Configuracion telnet |  |
| --- | --- |
| Configuracion de IP para acceso remoto por telnet: acceso al CLI desde cualquier equipo conectado a la red en lugar de por cable de consola rs232 |  |
| Configura VLAN1, todo el switch | Switch(config)#int VLAN 1 |
| Para acceder al switch necesitaremos una IP a la que conectar. | Switch(config-if)#ip address 192.168.1.5 255.255.255.0 |
|  | Switch(config-if)#no shutdown |
|  | Switch(config-if)#exit |
| Configuracion de terminales virtuales con contraseña |  |
| Los terminales virtuales permiten el acceso remoto al CLI sin tener conectado un terminal real. | Switch(config)#line vty 0 15 |
|  | Switch(config-if)#password [contraseña] |
|  | Switch(config-if)#login |
|  | Switch(config-if)#exit |
| Se verifica el acceso a telnet mediante CMD con el siguiente comando. | telnet 192.168.1.5 (pedirá contraseña), para salir, quit |
| Puede ser necesario activar telnet: Panel de control\Programas\Programas y características -> activar o desactivar las características de Windows -> marcar cliente telnet. |  |

| El switch: configuracion SSH |  |
| --- | --- |
| Configuracion de IP para acceso remoto |  |
| Se necesita nombre de dominio que esta asociada a la dirección ip. Hay que generar una clave. | Switch(config)#interface VLAN 1 |
|  | Switch(config-if)#ip address 192.168.1.5 255.255.255.0 |
|  | Switch(config-if)#no shut |
|  | Switch(config-if)#exit |
| Configurar SSH |  |
| Necesita crear un nombre de dominio | Switch(config)#ip domain par.com |
| Genera una clave RSA para SSH (elegir 360 bits) | Switch(config)#crypto key generate rsa |
| Cambiamos a la versión 2 que es la mas segura | Switch(config)#ip ssh versión 2 |
| Configuracion de terminales virtuales con contraseña |  |
|  | Switch(config)#line vty 0 15 |
| Acceso al VTY por SSH | Switch(config-line)#transport input ssh |
|  | Switch(config-line)#login local |
| Crear usuario y password SSH |  |
| Credenciales SSH | Switch(config)#username [nombre] privilege 15 secret [contraseña] |
|  | Switch(config-line)#enable secret [contraseña] |
|  | Switch(config-line)#login |
|  | Switcj#show SSH |

| El switch: Protocolo STP |  |
| --- | --- |
| Para ver la tabla | Switch#show spannig-tree |
| Visualizar configuracion de reenvio | Switch#show switching-mode |
| Modificar configuracion de reenvio | Switch(config)#switching-mode store-forward |
|  | Switch(config)#switching-mode cut-through |
| Para configurar el protocolo stp Stp: proporciona ruta única entre dos terminales cualesquiera, eliminado el buce Rstp: detecta topologías de red para proporcionar una convergencia más rápida del árbol de expansión. Esta activade de forma predeterminada. Mstp: detecta los bucles de capa 2 e intenta mitigarlos impidiendo que el puerto involucrado transmita trafico | Switch(config)#spanning-tree mode [stp¦rstp¦mst] |
| Establecer método de costo de trayecto predeterminado Long: especifica el valor para los costos de la ruta del puerto Short: especifica el valor para los costos de la ruta de puerto. | Switch(config)#spanning-tree pathcost method [long¦short] |
| Configurar prioridad stp del switch que se utiliza para determinar que puente se selecciona como puente raíz. Priority number: especifica la prioridad del bridge, el rango va de 0 a 61440 | Switch(config)#spanning-tree priority [priority numbre] |
| Configurar la frecuencia de mensajes “hello” a otros dispositivos, en este caso son 2 segundos | Switch(config)#spanning-tree hello-time 2 |
| Configurar edad máxima del stp, se mide en segundos | Switch(config)#spanning-tree max-age 20 |
| Configurar el tiempo de reenvio del puente stp, que es la cantidad de tiempo que un puerto permanece en los estados de escucha y aprendizaje | Switch(config)#sanning-tree forward-time [seconds] |
| Habilitar la protección de loopback stp | Switch(config)#spanning-tree loopback-guard |

| El switch: servidor TFTP |  |
| --- | --- |
| Desde el router, registrar la memoria flash disponible | Show flash |
|  | Copy tftp: flash: Address or name of remote hosts []? [ip del servidor tftp] Source filename []? [nombre del archivo visto en la memoria flash] |
| Cargar el archivo copiado del servidor tftp, guardar configuracion y cargar el router | Boot system flash [nombre archivo] |

| El switch: Crear VLAN |  |
| --- | --- |
| Por defecto el switch esta configurado como una VLAN que es la VLAN1 |  |
| Crear VLAN | Switch(config)#vlan 2 |
| Asignar nombre | Switch(config-vlan)# name [nombre] |
| Borrar vlan | Switch(config)#no vlan 2 |
| Borrar todas las vlan | Switch#delete flash:vlan |
| Visualizar vlan | Switch#show vlan |
|  | Switch#show vlan brief |
| El switch: Asignar enlaces de acceso VLAN |  |
| Para asignar equipos a una determinada VLAN es necesario asignar dicha VLAN los enlaces de acceso correspondientes. |  |
| Entra en la configuracion del interfaz, para asignar varios, se agrega rango: Interface range Fa0/1-4 | Switch(config)#interface Fa0/5 |
|  | Switch(config-if)#switchport mode access |
| Indica que va a ser un enlace de acceso en la vlan5 | Switch(config-if)#switchport access vlan 5 |
|  | Switch(config-if)#exit |
| Asignar enlaces troncales VLAN | Switch(config)#interface Fa0/3 |
| Debe ser en ambos switches con sus respectivo puertos. | Switch(config-if)#switchport mode trunk |
| Denegar VLAN 4 por el enlace troncal | Switch(config-if)#switchport trunk allowed [add/remove] vlan remove 4 |
| Visualizar los enlaces troncales y visualizar su configuración | Switch#show interfaces trunk |

| El switch: Agregación de enlaces |  |
| --- | --- |
| Significa que se puede combinar varios enlaces fisicos para la misma conexion aumentando en ancho de banda.. Se suele utilizer entre las capas de acceso y dsitribucion en zonas de trafico intenso. Suma la velocidad de cada Puerto agregado (max8). Puede usarse para interconectar switches, routers, enlaces troncales de VLAN….. Cisco tiene su propio Sistema de agregacion llamado etherchannel. |
| Se seleccionan el rango de interfaces que conformaran la conexion | Switch(config)#interface range Fa0/1-2 |
| Se los agrupa en un solo canal y se activa | Switch(config)#channel-group 1 mode on |
| Visualizer las agregaciones | Switch(config)#show etherchannel port |

| El switch: Otros |  |
| --- | --- |
| Configurar default gateway | Switch(config)#ip default-gateway 192.168.1.5 |

| El router: Protocolo PPP (Point to Point protocol) |  |
| --- | --- |
| Pasar a modo configuración | Router0#configure terminal |
| Configura el puerto Se0/0/0, debe ser en ambos routers | Router0(config)#interface Se0/0/0 |
| Establece el protocolo ppp | Router0(config-if)#encapsulation ppp |
| Autenticación chap | Router0(config-if)#ppp authentication chap |
| En “username” indicamos el router vecino y en password la misma en ambos routers | Router0(config-if)#username Router1 password [clave] |
| Guardar cambios | Router0(config)#wr |
| Se repite el proceso con el otro router |  |

| El Router: Ipv6 |  |
| --- | --- |
| Es como el enlace troncal, debe configurarse en los routers para que pueda manejar IPV6 | Router(config)#ipv6 unicast-routing |
| Asignar dirección IPV6 en una interfaz (la dirección IPV6 este compuesto por 8 grupos, donde 4 son de red y 4 de host. El último grupo de red es la subred) | Router(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1:1::1/64 |
| Configurar link-local, se utilizan para la comunicación dentro de una misma red local donde son asignadas automáticamente a todas las interfaces IPV6 mientras que la puerta de enlace de ipv4 sirve como punto de salida para el trafico que se dirige fuera de la red. | Router(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local |
| En hosts, se establece su dirección ipv6 y su mismo link-local |  |

| El router: Configuración DHCP |  |
| --- | --- |
| DHCP (Dynamic Host Control protocol) es un servicio para asignar direcciones IP (y configuracion basica como gateway y DNS) de forma automatica. Pool: conjunto de direcciones que se van a poder asignar BaseAddress: primera direccion assignable Size: número de direcciones asignables |  |
| Crea un pool de direcciones DHCP (se elimina poniendo no delante), primero se da un nombre | Router(config)#ip dhcp pool <nombre> |
| Configura la direccion de red y la mascara a asignar | Router(config-dhcp)#network 192.168.1.0 255.255.255.0 |
| Configurar la Puerta de enlace que se establecera en los clientes | Router(config-dhcp)#default-router 192.168.1.1 |
| Configurar servidor ip que se asignara a los clientes | Router(config-dhcp)#dns-server 8.8.8.8 |
| Tambien se puede definir que IPs no se asignaran | Router(config-dhcp)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 |
| Para ver la configuracion DHCP | Router#show ip dhcp pool <nombre> |

| El router: VLAN |  |
| --- | --- |
| Por parte del router se selecciona el Puerto conectado al switch y luego la subinterfaz asociada, en este caso es la 10 | Router(config)#interface Fa0/1.10 |
| Se indica que esa subinterfaz va a encapsular tramas 802.1q (VLAN), en este caso es la VLAN 10 | Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10 |
| Se escribe la Puerta de enlace junto con su mascara | Router(config-subif)#ip address 10.110.10.1 255.255.255.0 |

| El router: Enrutamiento |  |
| --- | --- |
| Enrutamiento estático |  |
| Configurar enrutamiento estático donde primero se ingresa la dirección de red de destino junto con su máscara y luego la dirección IP del destino del Router (o interfaz de destino) | Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1 |
| Configurar ruta por defecto | Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 |

| El router: ACL |  |
| --- | --- |
| ACL Estándar: Filtran en función unicamente por la ip de origen, pueden ser enumeradas del 1 al 99 y de 1300 a 1999 |  |
| Crear ACL Estándar host <dir_ip> (Para un host) <dir_red> <mask wildcard> Any (para cualquier equipo) | Router(config)#access-list <num_acl> {permit/deny} <ip origen> Ejemplo: Router(config)#access list 1 deny host 192.168.1.4 |
| ACL Extendido: Filtran en función de IP de origen, destino, Puerto y protocol, son más especificas y permiten un mejor control, pueden ser enumeradas del 100 al 199 y 2000 a 2699 |  |
| Crear ACL Extendida Protocolo: TCP, UDP, IP, ICMP, OSPF, EIGRP Operador Puerto: Para TCP y UDP - eq <puerto>: igual - gr <puerto>: mayor - lt <puerto>: menor - neq <puerto>: diferente - range <puerto1><puerto2>: rango | Router(config)#access-list <num_ACL> [Dynamic <nombre>] {permit/deny} <protocolo> <ip_origen> [<operador><puerto>] <ip_destino> [<operador><puerto>] EJEMPLO: Router(config)#access-list 101 deny tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 eq 80 Router(config)#access-list 101 ip any any Router(config)#interface Gi0/1 Router(config-if)#access-group 101 in |
| Asignar una ACL a una interfaz | Router(config-if)#ip access-group <num_ACL> {in/out} |
| Mostrar ACL | Router#show access-list <num_ACL> |
| Eliminar ACL | Router#no access-list <num_acl> |

| El router: Protocolo RIP |  |
| --- | --- |
| Se indica que el enrutamiento se va a realizar con RIP | Router(config)#router rip |
| Si se quiere, se indica que será RIP versión 2, de lo contrario, se omite | Router(config-router)#version 2 |
| Se ponen las direcciones de red conectadas directamente con el router | Router(config-router)#network [dirección de red] |
| Muestra la configuración de enrutamiento | Router#show ip route |
| Muestra las configuraciones de los protocolos | Router#show ip protocols |
| Borrar el protocolo RIP | Router(config)#no route rip |

| El router: Protocolo BGP |  |
| --- | --- |
| Hay que Configurar el ID del Sistema autónomo al que pertenece el router | Router(config)#router bgp [Número ID] |
| Luego se configura la direccion IP del router fronterizo del Sistema autonomo vecino al que vamos a conectar | Router(config)#neighbor [Dirección IP] remote-as [número ID del AS vecino] |
| Hay que indicar la red que queremos compartir con el AS vecino | Router(config)#network [Dirección de red] |
| Muestra la configuración de enrutamiento | Router#show ip route Router#show ip bgp |
| Muestra las configuraciones de los protocolos | Router#show ip protocols |
| Borrar el protocolo BGP | Router(config)#no route bgp |

| El router: Protocolo OSPF |  |  |
| --- | --- | --- |
| Se ingresa el protocolo OSPF donde el número indica el Nº de proceso de OSPF (puede haber varios) | Route(config)#router ospf [número] |  |
| Se ingresa la dirección de red donde la máscara es inversa, todo 1 es a 0 y viceversa, ejemplos: Mascara: 255.255.0.0 (/16) Máscara wildcard: 0.0.255.255 (/16) Se utiliza esto para tener mayor versatilidad El área, es donde pertenece la red. Una red no puede compartir 2 áreas, solo pertenece a una | Router(config-router)#network [dirección de red] [mascara wildcard] area [Nº de area] |  |
| Borrar el protocol ospf | Router(config)#no route ospf [número] |  |
| Muestra la configuración de enrutamiento | Router#show ip route |  |
| Muestra las configuraciones de los protocolos | Router#show ip protocols |  |
| Muestra rutas a redes destino externas | Router#show ip route ospf |  |
| Muestra la configuracion de OSPF | Router#show ip ospf |  |
| Muestra la configuración del protocol en una interfaz | Router#show ip ospf interface [interfaz] |  |
| El router: Otros |  |  |
| Ver la versión y mas información del switch |  | router#show version |
| Información sobre las tablas de enrutamiento |  | Router#show ip route |
| Lista de resumen de las interfaces del router |  | Router#show ip interface brief |
| Realizar ping a la IP o al nombre del host dado |  | Router#ping 192.168.1.1 |
| Traza la ruta la ruta ip o al nombre del host dado (significa que cuando se accede a la direccion IP, muestra el numero de saltos que se necesita) |  | Router#traceroute 192.168.1.1 |
| Desactiva el servicio DNS del router |  | Router#no ip domain-lookup |
| Establecer ip a una interfaz |  | Router(config)#interface Fa0/0/1 Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 |