MODELO OSI

- FISICA    señal y transmisión binaria

La capa física es la encargada del envío de datos por los distintos medios físicos estos pudiendo ser cobre, radiofrecuencia, fibra óptica, estos son medidos por distintos parámetros como frecuencia niveles de tensión modulación etc.

- ENLACE   direccionamiento MAC Y LLC

Esta capa de enlace permite la comunicación entre las maquinas de la misma red, incluyendo la configuración de la conexión, la identificación de errores en la transmisión. Ethernet es un ejemplo de un estándar a este nivel.

- RED determinación de la ruta ip (direccionamiento físico)

Se ocupa del enrutamiento, el reenvío y el direccionamiento a través de una red, esta capa también permite la gestión del flujo de internet, el protocolo de internet ipv4 y el ipv6     se utilizan como principales protocolos de esta capa de red.

- TRANSPORTE conexión extremo a extremo y fiabilidad de datos

La capa de transporte tiene como principal objetivo poder garantizar la llegada de los paquetes en un adecuado orden, sin perdidas ni errores o que se puedan recuperar    sin problemas si es necesario.

- SESION comunicación entre dispositivos de la red

Esta es la capa responsable de crear la sesión, o la instancia de comunicación, entre los dos dispositivos. Esta capa garantiza que se puedan transferir todos los datos que se intercambian y luego se encarga de cerrar la sesión.

En resumen, las tareas de esta capa incluyen la configuración, coordinación y terminación de una sesión.

- PRESENTACION representación de los datos

Esta capa es principalmente responsable de preparar los datos para que los usen las aplicaciones, es responsable de la traducción, el cifrado y la compresión de datos.

- APLICACIÓN servicios de red a aplicaciones

Se trata de la única capa que interactúa directamente con los datos del usuario. Es decir, las aplicaciones que funcionan en esta capa son aquellas con las que los usuarios interactúan directamente; por ejemplo: navegadores web o correo electrónico.

DISPOSITIVOS DE LA CAPA DE RED

Capa 7: Aplicación

- Servidores web (HTTP, FTP, etc.)

- Servidores de correo electrónico (SMTP, POP3, etc.)

- Servidores de bases de datos (SQL, NoSQL, etc.)

- Aplicaciones cliente-servidor (chat, videoconferencia, etc.)

Capa 6: Presentación

- Gateways de aplicación (traducción de formatos de datos)

- Proxy servers (traducción de formatos de datos y caching)

Capa 5: Sesión

- Servidores de sesión (establecimiento y control de sesiones)

- Gateways de sesión (establecimiento y control de sesiones)

Capa 4: Transporte

- Servidores de transporte (TCP, UDP, etc.)

- Routers (encaminamiento de paquetes)

Capa 3: Red

- Routers (encaminamiento de paquetes)

- Switches (encaminamiento de tramas en redes LAN)

- Bridges (encaminamiento de tramas entre redes LAN)

Capa 2: Enlace de datos

- Modems (codificación y decodificación de señales)

- Repeaters (amplificación y retransmisión de señales)

- Switches (encaminamiento de tramas en redes LAN)

Capa 1: Física

- Conectores (RJ-45, USB, etc.)

- Cables (coaxial, fibra óptica, etc.)

- Adaptadores (transformadores de señal, etc.)

MODELO TCP\IP

CLASES

192.168.0.0 /24   7 SUBREDES

2000:0000:0000:0000:0a5e:0000:BCDF:0012 /64

2000::A53:0:BC0F: 12/64

2000:0000:0000:005E:0000:0000:FFFF:0001/64

2000:0:5E::FEFE:1/64

2000:0000:005E:0000:005E:0000:005E:0000/64

2000:0:5E:0:5E:0/64

DHCP

*DICOVER

*OFFER

*REQUEST  DECLIVE

*ACK/ NACK

DHCP RELAY

Examen repasar

Esquema dhcp:  https://serviciosgs.readthedocs.io/es/latest/dhcp/dhcp.html

Para que se usan los agentes de transmiscion: libro pag 60

EUI64           FE80::0010:15/64                     MAC 15:15:15:15:15:15

FFFE

FE80:0000:0000:0000:1515:FF:FE:15:15:15

FE80:0000:0000:0000:1715:FF:FE:15:15:15

https://serverspace.io/es/support/help/how-to-configure-a-dhcp-server-in-windows-server-2016/

https://www.solvetic.com/tutoriales/article/3270-configurar-instalar-servidor-dhcp-windows-server/

DNS

UDP 67 SERVIDOR

68 CLIENTE

TCP/UDP 53 DNS

nslockup

fpcloud.iescomercio.com

ipconfig /displaydns

orden de  consulta dns

priemro al fichero host

cache

busquedas : iterativas y recursivas

Configuracion de archivo dns

Como se hace que el servidor sea solo el autorizado.

TFTP   puerto UDP69

FTP 20 21 >= 1024 (MODO ACTIVO   MODO PASIVO)

| CONTROL | DATOS |
| --- | --- |
| 21 | 20 |
| 21 | >1024 |
| S | S |

MODO ACTIVO PAG 166

MODO PASIVO  PAG168

FTPALG “Puerta de enlace de Capa de Aplicación para Protocolo de Transferencia de Archivos” (en inglés: Application Level Gateway for File Transfer Protocol). Es un componente del enrutador NAT (Network Address Translation) que se encarga de procesar políticas de firewall dinámicas requeridas por ciertos protocolos, como el Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP).

FTPS

Implicito 990 se manda todo de manera segura

Explicito 21(se menciona que partes se desean pasar de manera segura)